АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИНО-МАЛОРОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 № 113-п		                               	          	с. Любино-Малороссы

Об утверждении программы Комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского

поселения Любинского муниципального района Омской области

на 2022 – 2035 годы

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Любино-Малоросского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Любино-Малоросского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2022-2035 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Любино-Малоросский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Любино-Малоросского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Любино-Малоросского

сельского поселения                                                                       Г.В. Маннапов

Приложение

к Постановлению Администрации

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области

от 31.08.2022 г. № 113-п

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области

на 2022-2035 годы

# 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3. Характеристика существующего состояния систем транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения.

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

5. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

6. Принципиальные варианты и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

8. Целевые показатели (индикаторы) программы.

9. Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Любино-Малоросского сельского поселения.

10. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

11. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Любино-Малоросского сельского поселения.

12. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения на 2022-2035 годы

| Наименование | Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения на 2022-2035 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Соисполнители программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель программы | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения |
| Задачи программы | Основными задачами подпрограммы являются: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы с 2022 по 2035 годы. |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» № 1440 от 25 декабря 2015 года |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования Программы составляет в 2022-2035 годах составляет 3 526 718,8 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней. Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. 2022 год- 6 526 900,8 рублей 2023 год- 900 000,0 рублей 2024 год-0 2025 год-0 2026 год-0 2027 год-0 2028 год-0 2029 год-0 2030 год-0 2031 год-0 2032 год-0 2033 год-0 2034 год-0 2035 год-0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры - совершенствование улично - дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения |

2. Введение

Программа Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на период с 2022 по 2035 год разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» № 1440 от 25 декабря 2015 года.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Любино-Малоросского сельского поселения

Любино-Малоросского сельское поселение находится в северо-восточной части Любинского муниципального района Омской области. Административным центром Любино-Малоросского сельского поселения является село Любино-Малороссы, находящееся в 29 км от районного центра и в 45 км от областного центра.

В состав Любино-Малоросского сельского поселения входит 3 населенных пунктов – село Любино-Малороссы, с. Китайлы, п. Политотдел, общая площадь 153,02 км².

Климат данной местности - резко континентальный умеренный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в сентябре месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 45 - 60см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-130 дней. Средняя продолжительность - 95 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 14 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

На территории Любино-Малоросского сельского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Любино-Малоросского сельского поселения, действующие особо охраняемые природные территории, радиационно-опасных и химически опасные объекты отсутствуют.

Внешние связи Любино-Малоросского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Любино-Малороссы до районного центра р.п. Любинский по автодороге с твердым покрытием – 29 км.

Сооружения речного и воздушного сообщения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствуют.

На территории сельского поселения транспортных предприятий, которые осуществляет перевозку пассажиров, не имеется. В населенных пунктах сельского поселения регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и транспорт индивидуального предпринимателя, проходящий мимо населенных пунктов сельского поселения по графику из р.п. Любинский два раза в день.

В настоящее время внешние связи Любино-Малоросского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Любино-Малоросского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования протяженностью 123,662 км, из которых всего 11,611 км с твердым асфальтовым покрытием и 12,051 км с грунтовым покрытием. Перечень дорог местного значения приведен в таблице:

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, относящихся к муниципальной собственности Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| №п/п | Идентификационный номер | наименование дороги | Протяженность (км) | Категория дороги согласно ГОСТ 52398-2005 | В т.ч. с твердым покрытием (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-229 819 ОП МП-1 | с. Любино-Малороссы, ул. Москальская | 3,291 | IV | 0 |
| 2 | 52-229 819 ОП МП-2 | с. Любино-Малороссы, ул. Старожильская | 1,350 | IV | 1,350 |
| 3 | 52-229 819 ОП МП-3 | с. Любино-Малороссы, ул. Спортивная | 0,275 | IV | 0 |
| 4 | 52-229 819 ОП МП-4 | с. Любино-Малороссы, ул. Зелёновка | 0,588 | IV | 0 |
| 5 | 52-229 819 ОП МП-5 | с. Любино-Малороссы, ул. Заречная | 0,301 | IV | 0 |
| 6 | 52-229 819 ОП МП-6 | с. Любино-Малороссы, ул. Советская | 2,370 | IV | 2,370 |
| 7 | 52-229 819 ОП МП-7 | с. Любино-Малороссы, ул. Рабочая | 1,760 | IV | 1,760 |
| 8 | 52-229 819 ОП МП-8 | с. Любино-Малороссы, ул. Московская | 0,632 | IV | 0,632 |
| 9 | 52-229 819 ОП МП-9 | с. Любино-Малороссы, ул. Мира | 0,6 | IV | 0 |
| 10 | 52-229 819 ОП МП-10 | с. Любино-Малороссы, ул. Береговая | 0,6 | IV | 0 |
| 11 | 52-229 819 ОП МП-11 | с. Любино-Малороссы, пер. Первомайский | 0,8 | IV | 0,8 |
| 12 | 52-229 819 ОП МП-12 | с. Любино-Малороссы, ул. Школьная | 0,8 | IV | 0,8 |
| 13 | 52-229 819 ОП МП-13 | с. Любино-Малороссы, ул. Молодежная | 0,450 | IV | 0,450 |
| 14 | 52-229 819 ОП МП-14 | с. Любино-Малороссы, ул. Юбилейная | 0,880 | IV | 0 |
| 15 | 52-229 819 ОП МП-15 | с. Любино-Малороссы, ул. Новая | 0,430 | IV | 0 |
| 16 | 52-229 819 ОП МП-16 | с. Любино-Малороссы, ул. Зелёная | 0,300 | IV | 0 |
| 17 | 52-229 819 ОП МП-17 | с. Любино-Малороссы, ул. Строителей | 0,650 | IV | 0,650 |
| 18 | 52-229 819 ОП МП-18 | с. Любино-Малороссы, ул. Южная | 0,500 | IV | 0,500 |
| 19 | 52-229 819 ОП МП-19 | с. Китайлы, ул. Труда | 2,789 | IV | 2,789 |
| 20 | 52-229 819 ОП МП-20 | с. Китайлы, ул. Северная | 0,287 | IV | 0 |
| 21 | 52-229 819 ОП МП-21 | с. Китайлы, ул. Западная | 0,496 | IV | 0 |
| 22 | 52-229 819 ОП МП-22 | п. Политотдел, ул. Ленина | 1,120 | IV | 1,120 |
| 23 | 52-229 819 ОП МП-23 | п. Политотдел, ул. Молодёжная | 0,574 | IV | 0,574 |
| 24 | 52-229 819 ОП МП-24 | п. Политотдел, ул. Гагарина | 0,370 | IV | 0,370 |
| 24 | 52-229 819 ОП МП-25 | п. Политотдел, ул. Школьная | 0,360 | IV | 0,360 |
| 26 | 52-229 819 ОП МП-26 | п. Политотдел, ул. Лесная | 0,540 | IV | 0 |
| 27 | 52-229 819 ОП МП-27 | п. Политотдел, пер. Перестройки | 0,550 | IV | 0,550 |
|  | Итого по поселению: |  | 23,662 |  | 15,075 |

Одной из основных проблем автодорожной сети Любино-Малоросского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет ежегодного ремонта автодорог с твердым покрытием и грейдированием автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.

На территории поселения пешеходное и велосипедное движение организовано по дорогам и пешеходным дорожкам в границах существующей линии застройки.

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения

Населенные пункты Любино-Малоросского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах сельского поселения являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 23,662 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 144,956 |

В результате анализа улично-дорожной сети Любино-Малоросского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

    - неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

    - недостаточность ширины проезжей части (4-5 м);

    - значительная протяженность грунтовых дорог;

    - отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

    - недостаточное искусственное освещение;

    - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

5. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Любино-Малоросского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2022 год составил 95 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 105 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время в сельском поселении не требуется строительство СТО и АЗС.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Транспортные средства, осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения, передвигается по дорогам общего пользования сельского поселения в соответствии с ПДД РФ.

6. Принципиальные варианты и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Любино-Малоросского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения, предлагается в период действия Программы, реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского поселения на 2022 - 2035 годы

| Населенный пункт | Показатели | Кол-во | Реконструкция I оч. | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | II оч. |
| с.Любино-Малороссы | Протяженность улично-дорожной сети, всего | 5,755 | 3,290 | 2,370 |
|  | главных улиц; | 6,602 | 0 | 2,370 |
|  | основных улиц | 9,474 | 3,290 | 0 |
| с. Китайлы | Протяженность улично-дорожной сети, всего | 3,510 | 1,645 | 0 |
|  | главных улиц | 2,789 | 1,645 | 0 |
|  | основных улиц | 0,783 | 0 | 0 |
| п. Политотдел | Протяженность улично-дорожной сети, всего | 4,014 | 0 | 0 |
|  | главных улиц | 1,670 | 0 | 0 |
|  | главных улиц | 2,344 | 0 | 0 |

Реконструкция улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения

| № | Наименование | Цели и задачи программы | Источники финансирования (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджеты всех уровней и частные инвестиции | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. бюджет сельского поселен ия | В т.ч. вне- бюджетн ые источник и |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | Обеспечение населения качественным транспортным сообщением | 956 032,80 | 0 | 900 000,00 | 56 032,80 | 0 |
| 2 | Содержание участков автомобильных дорог | Повышение качества улично- дорожной | 1 670 868,00 | 0 | 1 582 927,58 | 87 940,42 | 0 |
| 3 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Москальская с. Любино-Малороссы от ул. Старожильской до ул. Заводская Красноярского городского поселения | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области | 3 900 000,0 | 0 | 3 822 000,0 | 78 000,0 | 0 |
|  | Итого |  | 6 526 900,80 | 0 | 6 304 927,58 | 221 973,22 | 0 |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного

передвижения не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

Мероприятия развития сети дорог в сельском поселении:

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- сохранение участков дорожно-уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры могут включать:

- паспортизацию и кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- сохранение участков дорожно-уличной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории.

8. Целевые показатели (индикаторы) программы

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры;

- повышение безопасности дорожного движения.

9. Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети Любино-Малоросского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта |  | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2022-2035 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Повышение качества улично- дорожной сети | 2022 | 2035 | 1 670 868,00 | 200 | 1 670 868,00 | 1 670 868,00 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения, областной бюджет |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Безопасность движения | 2022 | 2035 | 956 032,80 | 1645 | 956 032,80 | 956 032,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения |
| 3 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Москальская с. Любино-Малороссы от ул. Старожильской до ул. Заводская Красноярского городского поселения |  | Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области | 2022 | 2035 | 3 900 000,00 |  | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Любин-Малоросского сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  | 6 526 900,80 |  | 6 526 900,80 | 6 526 900,80 | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

10. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- формирование условий для социально- экономического развития сельского поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

11. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Любино-Малоросского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение
институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и может изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет Администрация Любино-Малоросского сельского поселения.

12. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Любино-Малоросского сельского поселения. Она же осуществляет общий контроль над ходом реализации мероприятий Подпрограммы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а также средства областного бюджета при участии в Программах регионального значения.

Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Любино-Малоросского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Изменения в Программу, сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Любино-Малоросского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.